丝绸睡衣定制

生产细节确认单

定制内容：丝绸睡衣 + 专属 logo 印制
版本：中文版（V1.0）
日期：2026 年 8 月

# 一、项目背景

本单为丝绸睡衣定制项目，客户将在睡衣面料上印制专属 logo。本确认单用于敲定生产环节的关键细节，供双方确认后进入打样与成衣阶段。

# 二、logo 说明

四个艺术化大写字母 R，哥特复古衬线字体，旋转交错构成菱形对称结构。

单色设计（深棕/炭灰），纯白底，无渐变、无阴影，轮廓清晰。

文件格式：PSD（标准工程生成格式），可直接用于印花生产流程。

工艺兼容性评估：单色、无渐变、轮廓清晰，数码活性印花与刺绣两种工艺均可完美呈现。

# 三、面料选项（二选一）

真丝厚度以「姆米」(momme, mm) 计量，1 姆米 ≈ 4.3 g/m²。睡衣常用 16-22mm，19mm 左右最均衡。

| 项目 | 双绉 (Crepe de Chine) | 素绉缎 (Charmeuse) |
| --- | --- | --- |
| 克重 | 16-19mm（约 70-80 g/m²） | 16-22mm（约 70-95 g/m²） |
| 手感 | 双面起绉，哑光，柔软带骨感 | 一面缎面光泽，一面哑光，丝滑亲肤 |
| 优点 | 不易皱、相对耐造、低调日常 | 光泽华丽，垂坠感极佳，经典睡衣面料 |
| 缺点 | 光泽度低，不如缎面华丽 | 较娇贵，易皱、易钩丝，护理要求高 |
| 印花表现 | 哑光面，颜色柔和内敛 | 缎面印花颜色更鲜亮 |
| 适合人群 | 日常耐穿、低调舒适 | 追求奢华仪式感、送礼或上镜 |

选择建议：要华丽光泽、上镜出片选素绉缎；要日常耐穿、低调舒适选双绉。

姆米数选择（需客户确认）：

16 姆米（92 RMB/m²）：轻薄款，透气性好；19 姆米（102 RMB/m²）：标准厚度款，垂坠感更佳。

# 四、印花工艺

| 工艺 | 适用场景 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数码活性印花 | 大面积 / 满印 / 复杂图案 | 真丝最成熟方案，色彩还原好、色牢度高，小批量成本可控，推荐首选 |
| 刺绣 | 纯色局部小面积（建议 ≤15cm） | 质感高档，适合领口、胸前等小区域点缀；过大会变重、布料起皱、成本飙升 |

热转印：对真丝效果差（手感硬、不耐高温），不适用于本单。

丝网印刷：有制版费，适合大批量简单色块，小批量定制不划算。

# 五、logo 尺寸方案（四档可选）

logo 为正方形对称构图，按用途给出四档参考尺寸：

| 档位 | 尺寸 | 建议工艺 |
| --- | --- | --- |
| 满印 / 四方连续 | 单个 R 单元 6-10cm，重复排列 | 数码活性印花 |
| 后背 / 下摆主标 | 15-20cm 见方 | 数码活性印花 |
| 左胸点缀 | 8-12cm 见方 | 印花或刺绣均可 |
| 领口 / 袖口内标 | 4-6cm 见方 | 刺绣 |

注意：刺绣仅建议 ≤15cm，大尺寸 logo 走印花。

# 六、价格指南（模糊报价）

| 项目 | 费用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 面料费 | 按厚度计价 | 16 姆米 92 RMB/m²，19 姆米 102 RMB/m² |
| 打样费 | 600 RMB | 制版即打样，统一费用；已有 PSD 达标直接用，需重绘/转矢量亦同价 |
| 印花费 | 约 20 RMB/米 | 按实际印花用量核算 |
| 成衣报价 | 另行确认 | 按最终款式与面料核算 |

面料价格按厚度（姆米）计价，以正式报价为准。

# 七、真丝护理说明

冷水手洗或干洗，使用真丝专用洗涤剂，不可机洗。

阴凉处晾干，忌暴晒。

低温熨烫。

# 八、待客户确认清单

| 序号 | 确认事项 | 选项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | logo 尺寸档位 | 满印 / 后背 / 左胸 / 领口 |
| 2 | 印花位置 | 由客户指定（如满印则确认覆盖范围） |
| 3 | 面料选择 | 双绉 / 素绉缎 + 姆米数（16 / 19） |
| 4 | 图形文件形式 | 打样费 600（制版=打样） |
| 5 | 成衣款式 | 后续单独确认 |

# 九、后续流程

确认本单 → 收到图形文件并验分辨率 → 面料打样 → 客户确认色样/手感 → 成衣方案确认 → 正式报价 → 生产交付